# Xe Robot 4WD – Chế độ Tự động (dò line + dừng 5cm) & Manual qua Bluetooth

# 1) Tính năng

Manual (M): Điều khiển bằng Bluetooth qua các phím F, B, L, R, S; tốc độ thay đổi bằng 0..9 (map 80→255).

Auto (A): Dò line bằng 2 cảm biến IR (A0/A1) với logic mặc định Đen=0, Trắng=1; dừng khi HC‑SR04 đo ≤ 5 cm.

Chuyển chế độ: Gửi ký tự A (AUTO) hoặc M (MANUAL) từ ứng dụng Bluetooth.

# 2) Phần cứng & Kết nối

Bluetooth HC‑05

• TXD → Arduino D10 (RX SoftwareSerial)
• RXD → Arduino D11 (TX SoftwareSerial) – *dùng chia áp 5V→3.3V*
• VCC → 5V, GND → GND

Cảm biến siêu âm HC‑SR04 (cố định)

• TRIG → A2
• ECHO → A3
• VCC → 5V, GND → GND

Cảm biến IR dò line (2 mắt)

• IR Left OUT → A0
• IR Right OUT → A1
• VCC → 5V, GND → GND
Lưu ý: Nếu IR trả ngược (Đen=1), hãy đảo điều kiện trong autoStep().

Động cơ & Adafruit Motor Shield V1

• M1 → Motor trái trước
• M2 → Motor trái sau
• M3 → Motor phải trước
• M4 → Motor phải sau

Nguồn

• Arduino: USB 5V hoặc DC jack 7–12V (logic, HC‑05, IR, SR04)
• Motor Shield EXT_PWR: cấp 6–12V riêng cho động cơ (không nên dùng chung VIN)

# 3) Cách sử dụng

Nạp mã nguồn vào Arduino, cấp nguồn cho Arduino và Motor Shield.

Ghép đôi HC‑05 (PIN mặc định 1234 hoặc 0000).

Mở app Serial Bluetooth (ví dụ: Serial Bluetooth Terminal) và kết nối tới HC‑05.

Gửi: A (AUTO), M (MANUAL), 0..9 (đổi tốc), F/B/L/R/S (Manual), S (dừng).

# 4) Logic dò line (2 IR)

| L | R | Hành động |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Tiến thẳng |
| 0 | 1 | Quẹo trái |
| 1 | 0 | Quẹo phải |
| 1 | 1 | Dừng (mất line) |

# 5) Tham số có thể chỉnh & Gợi ý khắc phục

STOP_DISTANCE (mặc định 5 cm): tăng 7–10 nếu muốn dừng sớm hơn.

speedVal khởi tạo (230) hoặc dùng phím 0..9 để đổi nhanh.

Xe rung/giật: giảm tốc, thêm delay nhỏ trong autoStep().

Quay sai hướng: đảo cực dây motor hoặc đổi logic L/R trong code.

HC‑05 không nhận: kiểm tra baud 9600 và chia áp RXD.

# 6) Thư viện tham khảo

Adafruit Motor Shield V1: https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-Shield-library

NewPing (HC‑SR04): https://bitbucket.org/teckel12/arduino-new-ping/wiki/Home